SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NR: B-10.00.00 – ROBOTY ZEWNĘTRZNE

OGRODZENIE

KOD CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie ogrodzenia

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot stosowania SST:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych 
z wykonaniem ogrodzenia, przy realizacji niniejszego zadania pn.: Wymiana ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Strugiem”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nw. robót dla zadania jak w p. 1.1. tj

- wykonanie ogrodzenia terenu ogrodu działkowego przy ul. Podmiejskiej w Rzeszowie

- wykonanie ogrodzenia terenu ogrodu działkowego przy ul. Jachowicza w Rzeszowie

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz

wytycznymi zawartymi w p.1.4. części ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową, ST poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem warunków BHP i obowiązującymi przepisami oraz zasadami wyszczególnionymi w p. 1.5. części ogólnej

2. MATERIAŁY:

2.1.  Ogrodzenie:

2.1.1. Ogrodzenie terenu z przęseł ogrodzeniowych (konstrukcja stalowa, ocynkowana,             – należy zastosować kompletny system ogrodzenia (np. „Wiśniowski” lub):

- przęsła:  250x150cm, -  panele kratowe ocynkowane z drutu fi 4,0 /S/  VEGA 2D SUPER lub 3V

- słupki stalowe 60x40x1,5x2000 mm - system montażu Omega 2D,

- akcesoria montażowe -  komplet akcesoriów ze stali nierdzewnej,

- beton B20 – do wykonania fundamentów pod konstrukcję nośną ogrodzenia.

- łączniki (cokoły) z betonu B20 – prefabrykowane o wym. 25x25x30cm

- deski cokołowe z betonu B20 – prefabrykowane, zbrojone, o wym. 250x7x30cm

2.1.2. Brama stalowa przesuwna o wym. 400x150cm:

- Brama stalowa przesuwna samonośna typ PI 95 (systemowa, np. Wiśniowski lub…….), ocynkowana  wraz z kompletem słupów i akcesoriów montażowych, wypełnienie
 z kształtowników zamkniętych z napędem ręcznym. (podać wycenę wraz z montażem jako alternatywę ).

2.1.3. Brama stalowa otwierana o wym. 400x150cm:

- Brama stalowa ocynkowana (systemowa, np. Wiśniowski lub……….), 2-skrzydłowa, wypełnienie panelowe kratowe, kompletna Skład kompletu: 2 skrzydła panelowe + słupy bramowe + komplet akcesoriów montażowych. ( podać wycenę wraz z montażem jako alternatywę II).

2.2.4. Furtki stalowe otwierane o wym. 100x150cm:

- Furtka stalowa ocynkowana (systemowa, np. Wiśniowski lub…….), wypełnienie panelowe kratowe, kompletna (skład kompletu: furtka + słupy bramowe + komplet akcesoriów montażowych).

3. SPRZĘT:

Wg wskazań zawartych w p. 3 ST część ogólna, ponadto:

4. TRANSPORT

jak p.4 specyfikacji ogólnej

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i dokumentacją,

wymaganiami SST, za jakość wykonywanych robót, oraz stosowania się do poleceń Inspektora

Nadzoru.

Ogrodzenie

Projektuje się systemowe ogrodzenie terenu z przęseł stalowych ocynkowanych.

Po rozebraniu istniejącego ogrodzenia, słupki nośne bramy i ogrodzenia należy zabetonować w uprzednio wykonanych wykopach w blokach fundamentowych z betonu B-20. Rozstaw osiowy powtarzalnych przęseł ogrodzenia wynosi 2,50 m.

Przy montażu ogrodzenia i bramy ogrodzeniowej zachować warunki podane w instrukcji montażu przez producenta ogrodzenia.

Chwasty trwale w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie. Środki chwastobójcze 
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

6. KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Sprawdzeniu podlega:

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem placów ogrodzenia polegać będzie na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i powinna obejmować:

- ogrodzenie: wymiary i głębokość posadowienia fundamentów, kotwienie słupów, montaż poszczególnych elementów

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  SST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru

8.2. – Odbiór ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI

Warunki płatności zostały określone w p.9. części ogólnej